Dóc község képviselő-testületének
9/1999. (X.4.) Kt. számú rendelete
Dóc Építési Szabályzatáról (DÉSZ)
és szabályozási tervének jóváhagyásáról

Dóc  község képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6.§ (1), (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2.§ (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve – az Új-Lépték Tervező Iroda által 11-1999 munkaszámon készített dokumentáció alapján – ezen rendelettel megállapítja Dóc helyi építési szabályzatát (DÉSZ) és szabályozási tervét.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§ (1) A rendelet hatálya Dóc község (továbbiakban: a község) közigazgatási területére terjed ki.

(2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni

a) az OTÉK előírásai

b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá

c) a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő lT-3 jelű, a község belterületén és annak közvetlen szomszédságában lévő beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket hatályos szabályozási tervlap (továbbiakban: T-3 tervlap),

d) a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő „Beépítési előírások”,

e) a jelen rendelet 3. számú mellékletében szereplő „Tanyaépítési övezetek” című kartogram és

f) a jelen rendeletben foglalt helyi építési szabályok

szerint szabad.

(3) A község igazgatási területének telkei közül belterületbe tartoznak a T-3 tervlapon szereplő belterületi határvonalon belül lévők, a többi telek külterületbe sorolandó.

(4) A T-3 tervlapon RSZTK jellel körülhatárolt terület távlati lakóterületi fejlesztési terület, amelynek rendeltetés szerinti felhasználása részletesebb szabályozási terv alapján történhet meg. A célzott felhasználás megvalósulásáig a területen telekalakítási tilalom érvényesítendő, az átmeneti hasznosítás a mezőgazdasági területek Mt jelű övezetével megegyező módon, vagy – létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásával – erdőként engedélyezendő.

II. fejezet
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET FELHASZNÁLÁS

2.§ (1) A község közigazgatási területének egyes részei építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

1. lakó-,

1.1. falusias lakó-,

2. vegyes-,

2.1. településközpont vegyes-,

3. gazdasági-,

3.1. kereskedelmi, szolgáltató-,

3.2. ipari-,

3.3. mezőgazdasági üzemi,

4. különleges-,

- sportterület,

- temető,

- honvédségi,

5. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-,

6. zöld-,

7. erdő-,

7.1. védelmi erdő-,

7.2. gazdasági erdő-,

7.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő,

7.4. oktatási-kutatási erdő,

8. mezőgazdasági-, illetőleg

9. egyéb (vízgazdálkodási)

területbe tartoznak.

(2) Az Étv. és az OTÉK alkalmazása szempontjából az (1) 1.-4. kategóriába sorolt területek beépített, illetőleg beépítésre szánt területnek, az 5.-9. kategóriába tartozók pedig beépítésre nem szánt területnek tekintendők.

(3) A település egyes területeinek (1) szerinti hovatartozását

a/ a T-3 tervlap érvényességi területén belül a tervlapon szereplő területfelhasználási kategória-jelzés,

b/ a T-3 tervlap érvényességi területén kívül

- közlekedési, erdő-, illetőleg mezőgazdasági területfelhasználás esetén a földhivatali nyilvántartás, illetve – az erdőterület határát és elsődleges rendeltetését tekintve – a mindenkori, érvényes erdőterv,

- gazdasági területfelhasználás esetén jelen rendelet 13-16.§-a és 3. számú melléklete,

- különleges honvédségi területfelhasználás esetén jelen rendelet 17.§ (4) pontja és 3. számú melléklete,

- egyéb vízgazdálkodási területfelhasználás esetén jelen rendelet 22.§-a szerint kell megállapítani.

(4) A beépített, illetőleg beépítésre szánt területek egyes telektömbjeinek szintterület-sűrűségi határértékét

a/ a T-3 tervlap érvényességi területén belül a tervlapon bejegyzett szintterület-sűrűségi mutatószámok szerint,

b/ a T-3 tervlap érvényességi területén kívül eső beépített területek esetén pedig

- gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) területen 0,2 értékkel,

- különleges (honvédségi) területen 0,02 értékkel kell megállapítani.

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A közművesítettség mértéke

3.§ (1) Teljes közművesítettség biztosítandó a T-3 tervlap érvényességi területén fekvő építési telkeken, azonban a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű kiépítéséig terjedő átmeneti időszakban a szennyvíz zárt tárolóban történő telkenkénti elhelyezése is megengedhető, ha a létesítmény üzemelésekor keletkező heti szennyvízmennyiség nem haladja meg a 30 m3-t, illetve, ha a közegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként nem határoz.

(2) A T-3 tervlap érvényességi területén kívül eső területek közművesítetlenek, melyek építési telkein az energia- és vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése, illetve ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel és biztosítható, kivéve, ha a közegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként nem határoz.

- Zöldfelület legkisebb mértéke

4.§ Az építési övezetek telkein a zöldfelületi fedettséget

- lakóterületen legalább 40%-ban,

- gazdasági területen és különleges területen legalább 20%-ban,

- vegyes területen legalább 10%-ban

kell előírni.

- Környezetterhelési határértékek

5.§ (1) A település igazgatási területén a zajterhelési követelmények a 4/1984. (I.23.) EÜM sz. rendelet alapján összeállított, az 1., 2., 3. és 4. sz. táblázatban szereplő helyi kategóriák figyelembevételével állapítandók meg.

1. sz. táblázat

Üzemi zaj

| Területi funkció | Határértékek LAeq (dBA) nappal / éjjel | Telepítési elvek |
| --- | --- | --- |
| A tájvédelmi körzet beépítésére nem szánt területein létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek | 45 / 35 | Üzemi zajforrás csak megfelelő akusztikai védelemmel telepíthető |
| A tájvédelmi körzeten kívül eső tanyákon, s a belterületen | 50 / 40 | Szabadtéri zajforrással, éjszakai működéssel és jelentős célforgalommal nem járó üzemi tevékenység telepíthető |
| Külterületi beépített, illetve beépítésre szánt gazdasági területeken létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek, épületrészek (pl. irodablokk, szolgálati lakások) | 60 / 50 | Üzemek, zajos kisvállalkozások telepíthetők |

2. sz. táblázat

Közlekedési zajforrások

| Területi funkció | Határértékek LAeq (dBA) nappal / éjjel |  |
| --- | --- | --- |
|  | Forgalmi, ill. gyűjtőút mentén | Lakóutca ill. kisforgalmú feltáróút mentén |
| A tájvédelmi körzet beépítésére nem szánt területein létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek | 45 / 35 | 50 / 40 |
| A tájvédelmi körzeten kívül eső tanyákon, s a belterületen | 50 / 40 | 55 / 45 |
| Külterületi beépített, illetve beépítésre szánt gazdasági területeken létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek, épületrészek (pl. irodablokk, szolgálati lakások) | 60 / 50 | 60 / 50 |

3. sz. táblázat

Építési zajkibocsátás

| Területi funkció | Határértékek LAeq (dBA) nappal / éjjel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 hónapnál rövidebb | 1 hónap és 1 év között | 1 év felett |
| A tájvédelmi körzet beépítésére nem szánt területein létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek | 60 / 45 | 55 / 40 | 50 / 35 |
| A tájvédelmi körzeten kívül eső tanyákon, s a belterületen | 65 / 50 | 60 / 45 | 55 / 40 |
| Külterületi beépített, illetve beépítésre szánt gazdasági területeken létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek, épületrészek (pl. irodablokk, szolgálati lakások) | 70 / 55 | 70 / 55 | 65 / 50 |

4. sz. táblázat

Szórakoztató és kulturális létesítmények zenei zajkibocsátása

| Területi funkció | Határértékek LAeq (dBA) nappal / éjjel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Heti 1 alkalomnál többször | Legfeljebb hetente 1 alkalommal | Eseti |
| A tájvédelmi körzet beépítésére nem szánt területein létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek | Nem engedélyezhető | Nem engedélyezhető | 50 / 40 |
| A tájvédelmi körzeten kívül eső tanyákon, s a belterületen | 50 / 40 | 55 / 45 | 60 / 50 |
| Külterületi beépített, illetve beépítésre szánt gazdasági területeken létesülő, rendszeres emberi tartózkodásra szolgáló épületek, épületrészek (pl. irodablokk, szolgálati lakások) | 65 / 50 | 65 / 55 | 70 / 60 |

(4) A település területére vonatkozó levegőtisztasági környezetterhelési határértékeket az MSZ 21854-1990 („A környezeti levegőtisztasági követelmények” című) országos szabvány szerint kell meghatározni a jelen rendelet 5. táblázatának segítségével, figyelembe véve a következő területi tagozódást:

a/ Kiemelten védett övezetbe tartoznak a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet beépítésre nem szánt területei;

b/ Védett I. övezetbe tartoznak az igazgatási terület a/ pontban megjelölt részén kívül eső területek.

5.sz.táblázat

Levegőtisztasági határértékek Kiemelten védett és Védett I. területen

| Légszennyező anyag | - Kiemelten védett |  | Védett I. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | éves (mg/m3) | 24 órás (mg/m3) | éves (mg/m3) | 24 órás (mg/m3) |
| szén-monoxid | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| kén-monoxid | 30 | 100 | 70 | 150 |
| nitrogén-oxidok | 30 | 70 | 100 | 150 |
| formaldehid (CH) | - | 12 | - | 12 |
| ólom | - | 0,3 | - | 0,3 |
| szálló por | 30 | 60 | 50 | 100 |
| korom | 20 | 50 | 25 | 50 |
| ülepedő por | 100 t/km2 x év | 12 g/m2x 30 nap | 120 t/km2 x év | 16 g/m2x 30 nap |

- Régészeti lelőhelyek védelme

6.§ (1) A következőkben listázott helyrajzi számú ingatlanok régészeti lelőhellyel érintettek, területükre építési vagy telekalakítási engedélyt adni csak a területileg illetékes múzeumtól az építtető által bekért szakvélemény figyelembevételével szabad, s a területet érintő nagyobb földmunkát – akkor is, ha nem engedélyköteles – legalább egy héttel a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a múzeumnak:

Régészeti lelőhellyel érintett földrészletek helyrajzi száma: 013/1,3, 022, 025, 026, 028/3-4, 055/1,4, 057, 058, 065/3, 093/1, 097/1, 0116/3, 0122, 0128/1, 0130, 0132, 0133/2-17, 0136, 0137, 0152/3-7, 0152/16-19, 0154/4-24, 0156/1-7, 0157, 0159/1-3,5-8, 0160, 0163/2-4, 0171/4,7,8, 0173l/10,12, 0177/2-11, 0180/1-26, 0183/5,8, 0187/1,6, 0185, 0189/1-4, 0192/6-7, 0196/4-7, 0198/21-28, 0201/7,9,17-37, 0207/6-19, 0208/8-9,15, 0217/1-2, 0219/1-4.

(2) Az (1) pont szerinti listán szereplő területekre különösen fontos érvényesíteni a kulturális javak védelméről szóló 1997. évi CXL. törvény általános rendelkezéseit.

- Vizek élőhelyek védelme, rekultiváció

7.§ (1) A Sasülés-Kőtörési csatorna, valamint a Dóc-Erzsébeti főcsatorna a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alkalmazása tekintetében természetközeli állapotú vizes élőhelynek minősül.

(2) Az (1) pont szerinti élőhelyek esetében érvényesítendők a jelen rendelet 5. számú mellékletében tájékoztatásul közölt általános rendelkezések.

(3) A 0137. helyrajzi számú területen „agyaggödör” térképi megjelöléssel szereplő szemétlerakóhely rekultivációs terv alapján szabályosan felszámolandó és területe befásítandó.

(4) A 28. helyrajzi számú területen lévő felhagyott homokbánya a jelen rendelet 19.§ (1) b/ pontjában szereplő parképítés kapcsán, a megcélzott rendeltetésnek (pl. szánkódomb) megfelelően rekultiválandó.

- Tűzvédelem

8.§ A T-3 tervlap érvényességi területén lévő, „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba sorolt építmények közti legkisebb tűztávolság általános jogszabályban megszabott értéke az I. fokú tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalása alapján csökkenthető.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterület

9.§ A község lakóterületei az FL jelű falusias lakóterületbe tartoznak, amelynek helyi építési övezete a D1 jelű lakóövezet.

- Falusias lakóterület

10.§ (1) A falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A falusias lakóterületen

a/ az OTÉK 14.§ (2) 5. pontja alá tartozó építmények közül a potenciális zajforrást jelentő mesterségek – kovács-, lakatos-, járműjavító, faipari stb. – műhelyei az építtetők által készíttetett, a várható zajkibocsátást és a tervezett védelmet feltáró előzetes akusztikai szakvélemény figyelembevételével engedélyezhetők,

b/ az OTÉK 14.§ (2) 8. pontja szerinti üzemanyagtöltő létesítmény nem helyezhető el.

(3) A falusias lakóterület helyi építési övezetének beépítési előírásai:

A D1 jelű lakóövezet a belterület lakótelkeinek az övezeti kategóriája, amely legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek általában oldalhatáron álló, ritkábban szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság: 900 m2 és 18 méter átlagszélesség,

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 600 m2 és 12 méter átlagszélesség,

- maximális beépítettség: 30%,

- építési hely, építési vonal és egyéb épület-elhelyezési szabályok a rendelet 2. számú mellékletét képező „Beépítési előírások”-ban találhatók.

- Vegyes terület

11.§ A TV jelű településközpont vegyes terület helyi építési övezetei a D2 és D3 jelű vegyes övezetek.

Településközpont vegyes terület

12.§ (1) A településközpont vegyes terület egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 9,5 méter építménymagasságú lakó-, és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, valamint egyéb gazdasági építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A településközpont vegyes területen az OTÉK 16.§ (2) és (3) pontjában foglaltak szerint helyezhetők el létesítmények, kivéve a (2) bekezdésben 7. sorszámmal szereplő parkolóházat és üzemanyagtöltő létesítményt és a (3) bekezdésben 2. sorszámmal szereplő termelő kertészeti építményt.

(3) A településközpont vegyes terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai:

a/ A D2 jelű vegyes övezet jellemzően a község meglévő intézményeinek elhelyezésére szolgáló telekcsoportok övezeti kategóriája, amely legfeljebb 7,5 méter építmény-magasságú épületek oldalhatáron, vagy szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság: 1200 m2

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 800 m2

- maximális beépítettség: 30%,

- építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével.

b/ A D3 jelű vegyes övezet jellemzően a község új ellátó-létesítményeinek övezeti kategóriája, amely legfeljebb 9,5 méter építménymagasságú épületek szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság: 3000 m2

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 3000 m2

- maximális beépítettség: 30%,

- építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével,

- épület alaprajzi szélességi, illetve hosszúsági méretei nem lehetnek nagyobbak 60,0 méternél.

Gazdasági terület

13.§ (1) A KG jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyi építési övezete a D4 jelű gazdasági övezet.

(2) Az IG jelű ipari gazdasági terület helyi építési övezetei a D5 és D6 jelű gazdasági övezetek.

(3) Az Ü jelű mezőgazdasági üzemi terület helyi építési övezete a D10 jelű gazdasági övezet.

(4) A jelen rendelet 3. számú mellékletében KG jellel szereplő, a 4519. és a 4524. számú országutak találkozásánál, a 0201/17-37. helyrajzi számú telkeken kijelölt, legfeljebb 18,0 ha nagyságú kereskedelmi-szolgáltató terület beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató területnek minősül és a D4 jelzésű helyi építési övezetbe tartozik.

(5) A jelen rendelet 3. számú mellékletében IG jellel szereplő, a 0137. helyrajzi számú terület DK-i részén, a 0138. helyrajzi számú út mellett elhelyezendő, a technológiai követelményeknek megfelelő teleknagysággal kialakítandó tervezett szennyvíztisztító telep területe beépítésre szánt ipari gazdasági területnek minősül és a D6 jelzésű helyi építési övezetbe tartozik.

(6) Az alábbiakban felsorolt külterületi állattartó majorok, melyek mezőgazdasági üzemi tevékenységet folytatnak, s a jelen rendelet 23. számú mellékletében „Ü” jelzéssel feltüntetett helyen találhatók, beépített mezőgazdasági üzemi területnek minősülnek és a D10 jelzésű helyi építési övezetbe tartoznak:

- 0123. helyrajzi számú ”Percsorai major”,

- 013. helyrajzi számú (Kovács Sándor) tanya,

- 0109. helyrajzi számú (Lackó-) tanya.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

14.§ (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató terület D4 jelű gazdasági övezetében az OTÉK 19.§ (2) és (3) pontja szerinti létesítmények helyezhetők el.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület D4 jelű helyi építési övezetének beépítési előírásai:

A D4 jelű gazdasági övezet legfeljebb 6,0 méter építménymagasságú épületek szabadonálló, vagy speciális, előkert nélküli szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság: 1500 m2

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 1500 m2

- maximális beépítettség: 25%,

- építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: a T-3 tervlapnak megfelelően,

- épület alaprajzi szélességi, illetve hosszúsági méretei nem lehetnek nagyobbak 60,0 méternél.

(4) A 4519. és a 4524. számú országutak találkozásánál fekvő 0201/17-37. helyrajzi számú telkeknek a beépítésre szánt, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület felhasználásra jelölt, legfeljebb 18,0 ha nagyságú része a közúti közlekedésben résztvevők igényeit és a település lakóinak ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, üzemanyagtöltő állomás, illetve – ha egyéb kizáró ok nem merül föl – távközlési torony elhelyezésére használható fel.

(5) A (4) szerinti beépítésre szánt területen:

a/ egy legalább 1,0 ha és legfeljebb 6,0 ha nagyságú építési telken

- szabadonálló beépítéssel,

- legfeljebb 6,5 méter, illetve – távközlési építmény esetén – a technológiának megfelelő, építménymagassággal,

- a telek legfeljebb 15%-os beépítettsége mellett

létesíthetők építmények,

b/ több építési telek beépítése csak a beépítésre szánt területre és legalább 1,0 km-es körzetére kiterjedő részletesebb szabályozási terv alapján engedélyezhető

c/ a célzott felhasználás megvalósulásáig a terület átmeneti hasznosítása a mezőgazdasági területek Mk jelű övezetével megegyező módon, vagy erdőként engedélyezhető.

- Ipari terület

15.§ (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépített, illetve beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) Az ipari terület

- D5 jelű övezete az OTÉK 20.§ alkalmazása szempontjából nem jelentős zavaró hatású, egyéb ipari területnek minősül, amely az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál,

- D6 jelű övezete szennyvíztisztító telep elhelyezésére szolgál, melynek zavaró hatása a terület 300 méteres körzetére terjedhet ki.

(3) Az ipari terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai:

a/ A D5 jelű ipari övezet legfeljebb 8,0 méter – illetőleg a technológiai követelményeknek megfelelő – építménymagasságú épületek oldalhatáron, vagy szabadonálló, illetve ikresített elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság 5000 m2,

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 5000 m2,

- maximális beépítettség: 30%,

- építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével.

b/ A D6 jelű ipari övezetben a szennyvíztisztító telep építményeinek létesítése engedhető meg, az építmények telken belüli elhelyezkedését (építési helyét) és a beépítési szabályokat a technológiai igényeknek megfelelően az építési hatóság állapítja meg.

Mezőgazdasági üzemi terület

16.§ (1) A mezőgazdasági üzemi terület az üzemi méretű állattartó majorok, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek elhelyezésére szolgál.

(2) A mezőgazdasági üzemi terület D10 jelű övezete az OTÉK 20.§ alkalmazása szempontjából akár jelentős mértékű zavaró hatású, akár egyéb területként beépíthető.

A mezőgazdasági üzemi terület D10 helyi építési övezete legfeljebb 6,0 méter – illetőleg a technológiai követelményeknek megfelelő – építménymagasságú épületek szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint:

- legkisebb kialakítható teleknagyság: 2000 m2

- legkisebb beépíthető teleknagyság: 2000 m2

- maximális beépítettség: 30%,

- építési hely: a telekhatártól legalább 3,0 méterre elhelyezkedő telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével.

Különleges terület

17.§ (1) Az SP, T és H jelű különleges területek helyi építési övezetei a D7, D8 és D9 jelű különleges övezetek.

(2) Az SP jelű különleges terület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt sportpályák és kapcsolódó építményei (öltöző-, vendéglátó, illetve karbantartó épület, lelátó, edzőtermek stb.), valamint a község elektromos ellátását szolgáló szélgenerátor elhelyezésére szolgál, s a D7 jelű építési övezet következő előírásai szerint építhető be:

- beépítési mód: szabadonálló,

- maximális építménymagasság: 6,0 méter, illetve a különleges technológiai követelményeknek megfelelő méret,

- legkisebb kialakítható telekméret: 3000 m2

- legkisebb beépíthető telekméret: 3000 m2

- maximális beépítettség: 10%,

- építési hely: a T-4 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével.

(3) A T jelű különleges terület temető és a hozzá kapcsolódó építmények (pl. ravatalozó, virágüzlet, kőfaragó műhely) elhelyezésére szolgál, amely a D8 jelű építési övezet következő előírásai szerint építhető be:

- beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadonálló,

- maximális építménymagasság: 6,0 méter, illetve a különleges technológiai követelményeknek megfelelő méret,

- legkisebb kialakítható telekméret: 5000 m2

- legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m2

- maximális beépítettség: 10%,

- építési hely: a T-4 tervlap szerint megjelölt telekrész,

- építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembevételével.

(4) A H jelű különleges terület honvédségi lövészeti építmények elhelyezésére szolgál, amely a D9 jelű építési övezet következő előírásai szerint építhető be:

- beépítési mód: szabadonálló,

- maximális építménymagasság: 6,0 méter, illetve a különleges technológiai követelményeknek megfelelő méret,

- legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m2

- legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m2

- maximális beépítettség: 1%,

- építési hely: a telekhatároktól legalább 10,0 méterre lévő telekrész,

- építési vonal: sajátos igényeknek megfelelően bárhol fölvehető.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterület

18.§ (1) A T-3 tervlap érvényességi területén belül a közlekedési és közműterület kiterjedését, valamint a közcélú parkolók kialakítási szabályait a tervlap ábrázolásának megfelelően, a következők szerint kell megállapítani:

a/ A terület szélességi méretének kótázott értéke megmutatja, hogy az új telektömbök kialakításakor milyen minimális közlekedési és közműsávot kell biztosítani.

b/ Amely területre a tervlap nem ír elő kótázott szélességi értéket, ott a meglévő közlekedési és közmű területsáv szélessége nem csökkenthető.

c/ A temető (T jelű különleges terület), a sportterület (SP jelű különleges terület) és a faluközpont vegyes rendeltetésű területei parkolási igényének megoldására azok a közlekedési területrészek használhatók fel, amelyeket a tervlap „közcélú parkoló létesítésére használható közterületrész” magyarázatú jellel kijelöl, a kapacitás azonban nem lépheti túl a tervlapon bejegyzett darabszámot.

d/ A c/ pontban foglalt létesítményeknek a hozzájuk rendelt közcélú parkolószám feletti parkolóhely-igényét, valamint az összes többi telek parkolási igényét az OTÉK 42.§ (1) és (2) pontja szerint kell kiszámítani és telken belül kell biztosítani.

(2) A T-3 tervlap érvényességi területén kívül eső utakra vonatkozó szabályok:

a/ A 4519. és 4524. számú országos közutak mentén

- a beépítésre nem szánt területeken történő építmény-elhelyezésre az OTÉK 36.§ (6) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók,

- a beépítésre szánt területen történő építmény elhelyezésnél az út és tartozékai, s a közművek elhelyezésére 30,0 méter szélességű építési terület biztosítandó.

b/ Földhivatali nyilvántartásba bejegyzett út csak abban az esetben szüntethető meg, ha eltérő tulajdonban lévő földrészletek közti közlekedésre nem szolgál.

c/ A 016. és 095. helyrajzi számokon nyilvántartott ún. „Ányási” út településrészek közötti átközlekedésre szolgál, ezért távlati területbiztosítás érdekében a velük szomszédos ingatlanokon építmény csak a közlekedési terület középvonalától számított 11,0 méter széles sávon kívül helyezhető el.

d/ A 0147. és a 0155. helyrajzi számú út ipari feltáró útként veendő figyelembe, amelynek távlati területbiztosítása érdekében a velük szomszédos ingatlanokon építmény csak a közlekedési terület középvonalától számított 11,0 méter széles sávon kívül helyezhető el.

(3) a jelen rendelet 19.§ a/ illetve b/ pontjában szereplő parkok közvetlen gyalogos-kapcsolatának megteremtésére

a/ közterületként kezelendő és fásított zöldfelületként tartandó fenn az általános iskola 31. helyrajzi számú telkének a T-4 tervlapon ekként bejelölt része,

b/ legalább 6,0 méter széles, fasorral kísért gyalogos átjáró nyitandó a 28. helyrajzi számú telken tervezett lakóterületen keresztül, a temető feltáró útjának folytatásában

a T-3 tervlap szerint.

(4) A (3) pontban szereplő közterület-rendezés

a/ végrehajtását megelőzően a 31. helyrajzi számú telek ÉNy-i részének a T-3 tervlap szerint előirányzott bővítése végrehajtandó,

b/ kapcsán építendő új kerítés engedélyezésekor a közterület rendezést egyeztetni kell a közegészségügyi hatósággal.

(5) A község belterületének útjai mentén – a meglévő és tervezett közműnyomvonalaktól legalább 1,5 méter távolságot tartva – utcánként egységes fafajú, legalább egyoldali fasor telepítendő, illetve a meglévő fasorok kiegészítendők a következő fajok egyedeiből:

1. Hárs (Tilia) fajok (pl. Tilia tomentosa),

2. Kőris (Fraxinus) fajok,

3. Nyár (Populus) nem termős fajok,

4. Fekete fenyő (Pinus nigra) helyenként, lombhullató fasorok kiegészítésére.

(6) A község belterületén a távközlési nyomvonalat minden esetben, a villamosenergia-ellátás nyomvonalait pedig lehetőség szerint föld alatt kell vezetni, hogy legalább egyik utcaoldalon a fasor csonkolás nélkül megtartható, kiegészíthető, illetve kialakítható legyen.

- Zöldterület

19.§ (1) A KP jelű közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdéstől eltérően a következő építési és zöldfelület-rendezési szabályok alkalmazandók:

a/ A községközpontban lévő parkban (neve: „Központi park”) a meglévő művelődési (közösségi) ház legfeljebb 75 m2-rel bővíthető, egyebekben a területre legfeljebb 2%-os beépítettség megengedett.

b/ Az Erdősor utca folytatásában nyíló új közparkban (neve: „Belső park”)

- épület nem helyezhető el, csak a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.) létesíthetők,

- a jellemzően pihenésre, sétára és szabadtéri játékra szánt területet kert- és tájépítészmérnök által készített engedélyezési terv alapján kell kialakítani,

- a meglévő terepalakulatokhoz a park rendezésekor alkalmazkodni kell,

- a felhagyott homokbánya területére rekultivációs terv készítendő,

- a park D-i határán lévő feltúrt homokdomb tereprendezését úgy kell végrehajtani, hogy a védett madarak (gyurgyalagok) fészkelési helyei háborítatlanul megmaradjanak.

c/ A 13. helyrajzi számon nyilvántartott terület közpark, ahol – a Templom által lefedett területet nem számítva – legfeljebb 2%-os beépítettség mellett elhelyezhető

- templom, a T-3 tervlapon megjelölt, 20,0 x 40,0 méter nagyságú beépíthető területen belül legfeljebb 7,5 méter építménymagassággal,

- a közpark többi részétől élősövénnyel és fakiültetéssel leválasztott, a T-3 tervlapon erre a célra megjelölt DNy-i részen a községi mázsaház építményei, közúti megközelítést és burkolt várakozóhelyeket közvetlenül a Rózsa Ferenc utcáról biztosítva.

d/ A belterület Ny-i oldalához csatlakozó külterületi közpark (neve: „Vadaspark”) a helyi élővilág és tájkép megőrzését és bemutatását szolgálja, amelynek

- kialakítása kert- és tájépítészmérnök által készített engedélyezési terv alapján történhet,

- területén engedélyezési terv alapján elhelyezhető kéregőrleménnyel burkolt sétaút, valamint természetes anyagokból (fa, háncs, kötél, nád stb.) készülő pihenőpad, madárles, esőtető, ismeretterjesztő tábla, állatetető,

- területén ismeretterjesztésre és szabadidő-eltöltésre szolgáló létesítmények helyezhetők el a terület legfeljebb 2%-os beépítettsége mellett, 4,5 méter maximális építménymagasság betartásával, szabadonálló elrendezéssel, a T-3 tervlapon feltüntetett beépíthető telekrészen,

- épületei nem tartalmazhatnak műanyagot, falazatukat vakolt tégla, illetve faanyaggal, fedésüket lehetőleg náddal kell megoldani, alaprajzi szélességi és hosszúsági méretei nem haladhatják meg a 60,0 métert,

- épületei csak a közpark engedélyezését követően létesíthetők,

- 0157 helyrajzi számon nyilvántartott része a park kialakítását követően közterületként kezelendő, többi része vagyonvédelmi okból bekeríthető és időszakosan elzárva tartható a közhasználattól,

- növényanyaga az alföldi növényvilágnak és a helyi természeti viszonyoknak megfelelő fajokból és fajtákból álljon.

(2) A meglévő közparkok területének, vagy növényállományának több, mint egynegyedét érintő növénytelepítési, burkolási, átalakítási munkákat a meglévő egészséges és értékes növényállomány lehetőség szerinti megőrzésével, kertészeti kiviteli terv alapján kell elvégezni.

Erdőterület

20.§ (1) A település erdőterületei rendeltetésük szerint

1. védelmi (talaj- és egyéb védelmet szolgáló), és

2. gazdasági (termelési, szaporító, vadgazdálkodási)

típusú célokat szolgálnak.

(2) Az erdőterületek (1) szerinti hovatartozását a mindenkori, érvényes körzeti erdőterv határozza meg.

(3) Az erdőművelési tervben „egyéb” rendeltetésre jelölt erdőrészletek az (1) bekezdés 1. pontjában szereplő védelmi kategóriába tartoznak.

(4) Egészségügyi-szociális, turisztikai célú, illetve oktatási-kutatási erdőterület legalább 3,0 ha területű elegyes erdő tervszerű telepítésével, vagy legalább 3,0 ha nagyságú meglévő erdő megfelelő engedélyezési eljárás keretében történő átalakításával hozható létre.

(5) Az erdőterületek által közrezárt, művelésből kivett, a földhivatali nyilvántartásban „udvar”-ként szereplő meglévő telkek a meglévő mezőgazdasági tanyákra vonatkozó, a rendelet 21.§ (5) pontjában szereplő helyi szabályok szerint építhetők be.

Mezőgazdasági terület

21.§ (1) A község mezőgazdasági területei a lakóépület (tanya) létesítésének szabályozása szempontjából három egymástól eltérő övezetre tagolódnak a jelen rendelet 3. számú mellékletében szereplő „Tanyaépítési övezetek” című kartogram lehatárolása szerint:

1. Kedvezményezett tanyás terület – jele: Mk

2. Ritka tanyás terület – jele: Mr

3. Tanyaépítésre nem használható terület – jele: Mt

(2) Az (1) bekezdés 1. sorszám alatt szereplő Mk jelű kedvezményezett tanyás területen lakóépület az OTÉK 29.§ (2) és (3) pontban rögzített szabályoknak megfelelő feltételek mellett építhető, azzal a kiegészítéssel, hogy az építmények elhelyezésére szolgáló, művelésből kivont beépítettsége nem haladhatja meg a 30%-ot.

(3) Az (1) bekezdés 2. sorszám alatt szereplő Mr jelű ritka tanyás területen az országos szabályoktól eltérően lakóépület elhelyezésére a legalább 2,0 nagyságú területen adható engedély

- a terület legfeljebb 3%-os beépítettségével,

- legfeljebb 7,5 méter építménymagassággal,

- a telekhatároktól legalább 6,0 méterre lévő építési hely figyelembevételével,

- legalább 400 m2 és legfeljebb 3000 m2 területű művelésből kivont tanyaudvaron, annak legfeljebb 30%-os beépítettsége mellett.

(4) Az (1) bekezdés 3. sorszám alatt szereplő Mt jelű tanyaépítésre nem használható területen a honvédségi lőtér működéséből eredő veszélyek miatt állandó emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény nem építhető, s a 12 m2-nél nagyobb beépített területű épület létesítéséhez az építtetőnek be kell szereznie a Magyar Honvédség Elhelyezési Központ (Szeged) hozzájáruló nyilatkozatát.

(5) A földhivatali nyilvántartás szerint 1998. január 1-én már meglévő tanyagazdaságok épületei újjáépíthetők, új gazdasági épületek létesíthetők, a meglévő lakóépületek max. 25 m2-rel bővíthetők, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerint önálló alrészletben bejegyzett tanyaudvar beépítettsége nem  haladja meg a 30%-ot.

(6) Az (5) pont szerinti meglévő tanyagazdaságok beépítési szabályai:

a/ a telken meglévő épületek helye építési helynek minősül, az új építési hely határa a telekhatároktól 4,5 méterre helyezkedik el,

b/ a műszakilag különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

(7) Valamennyi tanyaudvar határán fasor telepítendő nemes, honos, a termőhelyi adottságokat jól tűrő fafajok egyedeiből. A fák kiültetését a tanyát érintő építési engedélyezés során el kell rendelni és a végrehajtást a használatba vétel feltételéül kell szabni.

(8) A jelen rendelet 13.§ (6) pont szerinti állattartó majorok 300 méteres körzetén belüli mezőgazdasági területen csak akkor megengedett az

a/ állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület létesítése, ha a népegészségügyi és környezetvédelmi szakhatósági vélemény

b/ üzemi állattartás (akkor is, ha építési engedélyezési eljárás egyébként nem szükséges), vagy 100 m2-nél nagyobb alapterületű állattartó épület létesítése, ha a környezetvédelmi, valamint az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szakhatósági vélemény az adott ügyre vonatkozóan nem tartalmaz jogszabályon alapuló ellenvetést.

(9) A (8) pontban szereplő szakhatósági véleményeket az építési engedélyt kérő, vagy az üzemi állattartást kérelmező ügyfélnek kell beszereznie.

(10) A (8) szerinti helyi jogszabály alkalmazásakor üzemi állattartásnak minősül, ha az érintett területen egyféle állat tartása esetén az állatlétszám eléri a következőkben felsorolt mennyiséget:

| 30 db | szarvasmarha |
| --- | --- |
| 200 db | birka |
| 100 db | sertés |
| 30 db | ló |
| 1000 db | (hús)baromfi |
| 100 db | pulyka, lúd, kacsa vagy tyúk |
| 40 db | anyanyúl (és szaporulata). |

Kétféle állat egyidejű tartásakor a felsorolt mennyiségek fele, három- és többféle állat egyidejű tartásakor pedig 3/10-ed része veendő figyelembe.

(11) A jelen rendelet 15.§ szerinti tervezett szennyvíztisztító-telep 300 méteres védőtávolságán belül állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület nem létesíthető.

(12) A T-3 tervlap érvényességi területének 300 körzetén belüli mezőgazdasági területen, valamint a jelen rendelet 3. számú rajzi mellékletében „sűrűn lakott tanyás terület” jelzéssel lehatárolt területen a (10) bekezdés szerinti üzemi állattartás, vagy 100 m2-nél nagyobb alapterületű állattartó épület létesítése nem megengedett.

Egyéb terület

22.§ (1) A Tisza és árvízvédelmi művei, valamint az alábbi felsorolásban szereplő belvízelvezető csatornák és biztonsági sávjaik egyéb vízgazdálkodási területnek minősülnek:

a/ ATIVIZIG kezelésben lévő főcsatornák:

- Dóc-Erzsébeti főcsatorna

- Percsorai főcsatorna

- Sasér-Petresi párhuzamos csatorna

- Nádastó – Nagyszéki főcsatorna

- Percsorai párhuzamos csatorna

b/ A Szeged- és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő csatornák:

- Dóc-Keleti csatorna

- Dóc – Temetőalji csatorna

- Petresi párhuzamos csatorna

- Temetőalji csatorna

- Hosszútói csatorna

- Sasülés – Kőtörcséri csatorna

- Dóc – Erdőközi csatorna

(2) A vízgazdálkodási területek mentén egyéb jogszabályban előírt biztonsági sávok a karbantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében kerítés és egyéb építménytől mentesen, szabadon hagyandók a következők szerint:

A telekhatártól, illetőleg – ha a partél kijjebb helyezkedik el, akkor – a partéltől számítva

- 6 méter széles területsáv az (1) bekezdés a/ pontjában szereplő ATIVIZIG-kezelésű csatornák,

- 2 méter széles területsáv az (1) bekezdés b/ pontjában szereplő társulati csatornák mentén mindkét oldalon.

23.§ (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetés a helyben szokásos módon történik. A kihirdetésről a polgármesteri hivatal körjegyzője gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésekor a község területére vonatkozóan érvényét veszíti Sándorfalva Nagyközség Tanácsa „Sándorfalva és Dóc községrendezési előírásai” címen hozott, többször módosított 1/1990. (III.22.) T. sz. rendelete és az eddig hatályos valamennyi szabályozási terv.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

| Belovai Pál | Dr. Jenei Rózsa Pálma |
| --- | --- |
| polgármester | körjegyző |

Jelen rendeletet Dóc Község Képviselő-testülete az 1999. október 1-i ülésén alkotta meg.